版本修订说明

| 时间 | 软件版本 | 说明 | 修订人 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Old |  | 赵宇飞 | OK |
| 2025.04.07 | v1.0 | - 创建工程，读取数据； - 100HZ输出率，发8个IMU的陀螺和温度； | 赵宇飞 | OK |
| 2025.04.07 | v1.1 | - 添加算法程序； - 2k输出率测试程序，超时； - 发融合后的一个IMU陀螺和温度； | 杨扬 | OK |
| 2025.04.08 | v1.2 | - 2k输出率测试程序，成功； - 新加定时器，加时间标志，测试总流程440us左右； - SPI波特率改大， SPI_BAUDRATEPRESCALER_16改为SPI_BAUDRATEPRESCALER_4； | 陈珂 | OK |
| 2025.04.08 | v1.0_acctest | - 加计平替陀螺输出测试程序； - ucLen改为14； - 噪声+-3mg； | 杨扬 | OK |
| 2025.04.08 | v1.3 | - 改算法，入场静态、温补、温补验证使用； - 温补算法即参数格式同步matlab更改，陀螺先温补后融合，加计先融合后温补； - 算法处理运行，但发数协议同v1.0，发8个IMU的陀螺和温度； | 杨扬 | OK |
| 2025.04.10 | v1.3.2 | - 只读取温度和陀螺的，2khz最新版本 - 算法改，滤波+所有参数 | 赵宇飞 杨扬 | OK |
| 2025.04.11 | v1.3.3 | - 将算法数据类型改为可选double或float | 杨扬 | OK |
| 2025.04.12 | v1.4 | - 融合所有了协议修改宏定义即可实现所有协议 - 客户样品最终版 | 赵宇飞 杨扬 | OK |
| 2025.04.18 | v1.5 | - 按傅总修改温补算法和结构体等，在工程v1.4基础改 | 杨扬 | OK |
| 2025.04.27 | V1.6 | 1.和算法确认一下最终协议标志，通过修改标志来修改协议 | 赵宇飞 | OK |
| 2025.05.08 | V1.6_merge | - 可以通过串口命令修改不同协议，断电即可更新 - 串口发送AA 55 0A 01 串口回复AA 55 0A 01 01(温补程序（1k采样，10次累加100hz输出温度陀螺int16）) - 串口发送AA 55 0A 02 串口回复AA 55 0A 02 01 - 串口发送AA 55 0A 03 串口回复AA 55 0A 03 01 - 串口发送AA 55 0B 01 串口回复AA 55 0B 01 01 XX XX XX XX XX XX XX(版本号码) | 赵宇飞 | OK |